Как  подготовить дом к зиме?

Подготовка дома к отопительному сезону должна начинаться заблаговременно, а не тогда, когда ударят первые заморозки. Начинается она, как правило, с проверки состояния и промывки отопительной системы, проверки отопительных устройств, трубопроводов. При необходимости их нужно отремонтировать или заменить. Для улучшения трубопроводов отопительной системы существует несколько способов промывки.

С целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения жилого дома или производственного помещения перед началом отопительного сезона обязательной является подготовка индивидуальных тепловых устройств, а точнее:

- подготовка и настройка предохранительных и обратных клапанов;

- подготовка и контроль работоспособности и исправности регулятора температуры водоснабжения, запорной арматуры, манометров, термометров;

- устранение течи (если таковая имеется) в местах резьбовых соединений;

- промывка фильтров и грязевиков;

- набивка сальников и многое другое;

- поверка приборов учета воды и тепла.

С наступлением холодов, стали «заметны» те щели и зазоры в дверном и оконных проемах, которые летнем временем были «невидимы».

Можно выйти из этого положения, поставить себе окна и дверь из металлопластика. Но не все могут это сделать, останавливает высокая стоимость самих изделий плюс установка. Самым популярным считается проверенный годами способ самостоятельного утепления окон и входной двери.

Незначительные, небольшие щели в оконных рамах, заделывают, как правило, уплотнителями, из бумаги или поролона. Важное достоинство — простота в применении, а также невысокая стоимость. Однако при крупных зазорах уплотнитель станет отставать и пропускать холод в квартиру. Маленькие щели, можно легко замазать особой уплотнительной замазкой. Для заделки щелей, свыше 3 мм, приготовьте массу из бумаги любой ненужной газеты (размоченной в воде) и порошка мела (2 порции мела, 1 мучного клея или мука с водой) или глинопесчаной пасты (1 порция глины, 2 песка).

Если Вы не хотите каждую весну очищать и отмывать свои окна, то можно выполнить утепление с помощью силиконовых, а также ТЭП-уплотнителей. Благодаря современным технологиям производства, они надежно защищены от влажности и воздействию прямого солнечного света (не рассыхаются под палящими лучами Солнца), а также устойчивы к перепадам температуры окружающей среды. Более того, они надежно защищают Вашу квартиру от пыли и шума, доносящегося с улицы. Уплотнители имеют относительно низкой стоимость.

Однако стандартные уплотнения окон чаще всего не могут исполнить своего предназначения. В этом случае, рекомендуется воспользоваться изоляцией для окон хорошего качества, например, так называемое пазовое средство (EVROSTRIP). Уплотнение не требуется снимать. По своим качествам, оно считается долговечным утепляющим материалом. Будет удобно применять полимерный полый шнур. Он наклеивается по всему краю двери изнутри. Это позволяет достигать оптимальную звукоизоляцию и препятствует излишнему выходу теплого воздуха наружу, через дверь. Используемый при изготовлении материал, имеет много полезных качеств. Например, он не подвержен воздействию влажности и разрушительному перепаду температуры.

Центральный обогрев за редким исключением отнюдь не в состоянии поддерживать необходимую температуру. По этой причине до наступления холодов нужно обзавестись дополнительном источнике тепла, то есть, об электрическом обогревателе. При его подборе принимается в расчет площадь помещения. Следует учитывать, что мощность этого бытового прибора, напрямую влияет на его полезное качество – теплоотдачу.

Например, масляный радиатор. Он автоматически поддерживает в помещении температуру, которая была ему задана. Автоматика позволяет самостоятельно отключаться, при опасности перегрева, и снова включаться, когда температура в комнате начинает снижаться. Масляный радиатор способен одновременно нагревать воздух в комнате и поддерживать комфортную атмосферу в помещении. После отключения этот бытовой прибор долго остывает и способен, тем самым ещё продолжительное время выделять тепло.

Его незащищенная и раскаленная поверхность считается, чуть ли не единственным недостатком. Так что требуется следить, чтобы Ваши дети не дотрагивался до корпуса, или устанавливать инструмент на среднюю мощность.

Уважаемые жильцы, помните, что только от  Вас зависит сохранность уюта и тепла Вашего дома !!!