Электротравматизм и его предупреждение.

В Республике продолжают иметь место несчастные случаи поражения электрическим током.

В сентябре 2011года  произошло четыре несчастных случая поражения электрическим током, и все со смертельным исходом.

06.09.2011года в н.п. Выгонощи Ивацевичского района Брестской области при выгрузке асфальта на дорожное полотно  водитель автопарка №14 на автомобилеМАЗ-551605 ( автомобиль самосвал, длина кузова -5метров) Гоган Л.Л. (1972 г.рождения) поднятым кузовом коснулся провода воздушной линии напряжением 10000В.  При выходе из кабины автомобиля попал под действие шагового напряжения и погиб.

14.09.2011года в н.п. Заболтье Мстиславского района погиб мальчик возрастом 3,5года, Калпунов А.В. . Трагедия произошла по причине выполнения электромонтажных работ по подключению электропроводки из жилого дома в сарай неквалифицированными специалистами электриками (монтаж неисправной электропроводкой производил отец погибшего).  Мальчик , находившийся без обуви, поднялся или прикоснулся к металлической лестнице, находившейся под напряжением (лестница имела контакт с проводом,  у которого была повреждена изоляция) . Ребёнок получил смертельную электротравму .

17.09.2011г. работниками КУП «Брестгорсвет» при снятии показаний электросчётчиков в трансформаторной подстанции №875 , находящейся на балансе предприятия, в распределительном устройстве 10000В  в кабельном канале под одной из ячеек обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Рядом с ним находился слесарный инструмент (гаечные ключи). Погибшим  оказался безработный, освобождённый из мест лишения свободы 28.06.2011г. гражданин  Патрий В.А. 1986 г.рождения. Пострадавший  вскрыл самовольно навесной замок в распределительном устройстве , проник туда с целью хищения цветных металлов , приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением , попал под действие электрического тока и был смертельно травмирован.

29.09.2011года  в районе молочно-товарной фермы вблизи н.п. Холстово Быховского района Могилёвской области при выгрузке зелёной массы под проводами воздушной линии напряжением 10000В попал под напряжение водитель автомобиля МАЗ-5516, принадлежащего автопарку №6 г.Быхова, Зенькович В.Н. 1969 г.рождения. Водитель включив механизм подъёма кузова покинул кабину для наблюдения за процессом разгрузки. При максимально поднятом кузове автомобиля (6,8м) произошло однофазное замыкание на землю через кузов автомобиля и разгружаемую влажную зелёную массу.   В результате пострадавший попал под действие шагового напряжения и погиб.

Во избежание случаев электротравматизма Славгородская районная энергоинспекция ф-ла «Энергонадзор»

РУП «Могилёвэнерго» рекомендует соблюдать следующие меры электробезопасности

запрещается в охранных зонах ВЛ: 
- работа  стогометателя  под  проводами  воздушной  линии;

- транспортировка  стогов  сена,  соломы  и  других  подобных  грузов;

- остановка  машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушной  линии;

- находиться  обслуживающему  персоналу  на  машине  вне  кабины  или  защитного  козырька;

- выполнять  ремонтно-профилактические  работы  на  машине;

- работать  при  приближении  или  во  время  грозы.

- устраивать свалки, складировать любые материалы; 
- размещать горюче-смазочные материалы; 
- разводить костры, сжигать стерню; 
- набрасывать на провода и опоры ВЛ посторонние предметы; 
- подниматься на опоры ВЛ и их конструкции; 
- приближаться к лежащему на земле проводу ближе 8 метров.

Работы  в  охранной  зоне  воздушной  линии  должны  выполнять  не  менее  чем  два  человека,  один  из  которых  наблюдающий.  Разрешается  единоличная  работа  при  условии  одновременной  работы  не  менее  двух  агрегатов  на  расстоянии  не  более  200м  друг  от  друга.   Проезд  машин  и  механизмов  под  проводами  воздушной  линии  по  проселочным  дорогам  и  вне  дорог  рекомендуется  производить  вблизи  опор  и  поперек  оси.  При  этом  высота  машин  не  должна  превышать  4,5м.

при пользовании электроэнергией в быту: 
-не устраивайте временные электропроводки;

-не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и  инструментом;

-не прикасайтесь одновременно к электроприборам ,выключателям, розеткам , патронам и заземленным  металлическим предметам (трубам, батареям отопления, газопроводам и тд).;

-не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки ,не складируйте материалы, сено, солому, не устанавливайте радио- и телевизионные антенны ,не устраивайте стоянки автомашин и тд.;

-не используйте включенными в сеть переносными  электроприборами и лампами в сырых помещениях : сараях, ванных, уборных, подвалах, погребах, банях или     других помещениях с земляными полами; и вне помещений- в садах, огородах;

-не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных крышек, не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой при замене или чистке ламп  или электроприборов их надо отключить от сети;

-не заполняйте водой из-под водопроводного крана включенные в сеть кофейники, чайники и тд.;

-постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, предохранительных  электросчитков, выключателей ,штепсельных розеток и ламповых патронов и другого электрооборудования;

-не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при снятии фруктов;

-не влезайте на опоры, не допускайте игр под воздушными линиями электропередачи не запускайте воздушных змеев, не производите набросы на провода проволоки и других предметов;

-не заходите за ограждения трансформаторных подстанций ,в подстанции и на строительные площадки ,где могут применяться временные электропроводки;

-не открывайте дверцы распределительных устройств в подъездах и подвалах жилых домов.

На дверях трансформаторных подстанций, на опорах  линий электропередач, силовых шкафах, осветительных щитках крепятся или наносятся краской знаки электробезопасности – читайте их и не пренебрегайте ими.

Изучайте Правила электробезопасности, Правила освобождения пострадавших от электрического тока и Правила оказания первой доврачебной помощи.

Если вы стали очевидцем падения проводов – примите меры по не допущению в опасный участок детей, животных,  вызовите аварийную службу электросетей по телефону в г. Славгороде – 2-54-85 и районную инспекцию Энергонадзора – 2-76-03. Выходить из опасных участков следует мелким гусиным шагом, не допуская падения.

ПОМНИТЕ,СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЗИЗКИМ   !!!

Начальник Славгородской районной энергоинспекции

ф-ла «Энергонадзор» РУП «Могилёвэнерго»

В.Н.Забенин