«О безопасной организации плотницких работ

организациями, осуществляющими дорожную деятельность»

Отраслевыми правилами  по охране труда при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, утвержденными  постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 26.02.2008 № 14, определена безопасная организация плотницких работ организациями, осуществляющими дорожную деятельность.

При установке опалубки, стоек, столбов и других деревянных конструкций не допускается прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

При ручном пилении деталь следует класть на прочную основу, направлять пилу с помощью бруска.

Тесать бревно следует в направлении от комля к вершине.

Обработка лесоматериалов должна производиться на земле. Не допускается производить эти операции на настилах лесов или подмостей.

Подавать элементы опалубки к месту установки необходимо так, чтобы не задевать ими за ранее установленные конструкции.

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ (далее – ППР), а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.

При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус устанавливается после закрепления предыдущего.

Опоры опалубки должны соответствовать расчетным нагрузкам, пролетам, температуре схватывания и скорости застывания бетона.

При монтаже опалубки все регулируемые элементы жестко закрепляются.

Установка щитовой опалубки колонн, ригелей и балок с помощью передвижных площадок допускается только при высоте над уровнем земли или нижележащего перекрытия не более 5 м. Работы на высоте от 5 до 8 м следует вести только с применением передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с ограждением.

Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия следует устанавливать с рабочих настилов, уложенных на поддерживающих лесах и снабженных ограждениями. Ширина настилов должна быть не менее 0,7 м. Установленная опалубка перекрытий должна иметь ограждения по всему периметру высотой 1,1 м с нижней бортовой доской высотой 0,15 м.

Монтаж опалубки при ветре скоростью более 10 м/с не допускается.

В процессе укладки бетона в опалубку за ее состоянием необходимо вести непрерывное наблюдение. При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки или ее креплений следует немедленно принять меры к устранению деформации или смещения и в случае необходимости временно прекратить работы по бетонированию на этом участке.

Разбирать опалубку допускается только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения руководителя работ, а на особо ответственных конструкциях (по перечню, установленному ППР) - с разрешения главного инженера.

Материалы по разборке опалубки следует немедленно опускать на землю, сортировать (с удалением торчащих гвоздей и скоб) и складывать в штабеля. Не допускается складывать на подмостях или рабочем полу разбираемые элементы опалубки или материалы от ее разборки, а также сбрасывать их с сооружений.

Главный государственный инспектор отдела

надзора за соблюдением

законодательства об охране труда

Могилевского областного управления

Департамента государственной

инспекции труда								П.М. Новиков